1、PE管铡刀用于壁厚超过SDR17的PE管：

1.1、HPC系列为壁厚超过SDR17的PE管而设计，可切到315毫米的中、高密度PE管，误差在3毫米之内。

1.2、电热熔接，不需要再抛光端口；

1.3、热熔连接，抛光程序也可缩至最少；

1.4、带有特氟纶涂层的刀片，使切割极为快速和笔直，非常耐用；

1.5、刀片可重磨或单独更换。

2、PE管铡刀用于壁厚薄于SDR17的PE管：

2.1、HPC8TN为力得独家制造工具；

2.2、在保持标准PE铡刀的优势之外，还解决了挤扁薄PE管的问题；

2.3、切割时随底部滚轮的活动，边摇动工具，边切割，因此不会挤扁管子；

2.4、HPC8TN需30-60度摇摆空间，管壁周围需6寸操作空间才能开始切割，一旦刀片深入管壁，剩下的切割就变回普通方式；

2.5、刀片可重磨或单独更换。

3、力得优势：带锥度刀片切割更直，寿命更长，不像尖形刀片容易损坏。比锯子安全，因为不会有屑片残留在管内，造成日后阀门堵塞。

| 产品名称 | 产品型号 | 定货号 | 数量(台） | 切割管外径（毫米） | 工具长度 （毫米） | 重量 （公斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE管铡刀 | HPC4 | 04604 | 1 | 63-125 | 482 | 7.1 |
|  | HPC8 | 04608 | 1 | 90-225 | 750 | 15.9 |
|  | HPC12 | 04612 | 1 | 125-350 | 1295 | 45.5 |
|  | HPC8TN | 04618 | 1 | 90-225 | 750 | 15.7 |

上海闻诺经营产品：压接钳 | 剥皮器 | 线缆切割 | 棘轮切刀 | 冲孔机 | 电缆弯曲器 | 电缆校直器 | 电缆打磨机 | 母线弯曲机 | 螺母破切器 |  母线切断机 | 角钢加工机 | 磁座钻 | 切割机 | 开孔器 | 液压泵 | 油缸 | 扳手（品牌有：德国KLAUKE | 美国POWER TEAM | 美国KUDOS | 日本IZUMI | 美国GREENLEE | 德国NOVOPRESS |  美国SALISBURY | 瑞士MOS | 日本NGK | 法国DUBUIS | 日本IKURATOOLS | 日本KUKEN |日本SANKYO | 日本O.J | 日本Y.S | 美国REED| 意大利INTERCABLE | 美国RIPLEY |瑞典HUSQVARNA）等系列高端进口工具。